天津滨海高铁东项目E地块

土壤污染状况调查报告

（主要内容）

天津滨海高铁东项目E地块位于天津市滨海新区金河道以南，融圣路以西，其四至分别为北至金河道，东至融圣路，南至金曲道，西至新金融大道。地块面积约为7627.9m2，规划用地性质为二类居住用地。

通过两个阶段的调查，详细分析了地块所在区域的潜在污染物种类与来源，并在土壤、地下水监测数据的基础上，分析了该地块内的整体污染情况并作出如下结论：

（1）该地块原为空地，20世纪80年代开始，东侧作为天津机械进出口有限公司仓储物流中心的简易仓库、西北角作为物流中心的车队使用，物流中心2006年开始拆迁，到2008年仓库全部拆除，到2009年地块内货物全部清理干净。2009年后场地平整为空地，闲置至2018年。2020年本地块东北角铺设硬化，用作东侧复地壹号湾的停车场，其余区域为空地，2022年左右本地块外租用作项目部生活办公用地。目前调查地块内建筑物及所有设施均已拆除完毕，建材物料全部清运完毕，地块内未发现储存危险化学品、垃圾、固废等；调查地块内未发现疑似污染痕迹或异味等异常情况；地块内无地面腐蚀的情况，未发现化学品腐蚀或泄漏的痕迹。

根据资料收集和人员访谈了解到，地块周边目前存在21家敏感目标。场地周边800米范围内存在的主要企业有：中央储备粮天津东丽直属库有限公司、中国外运集装箱有限公司、津滨科技发展有限公司、天津港轮驳有限公司、天津碱厂、德国力魔汽车养护中心等。在地块北侧有一座加油站。

（2）调查地块内潜在污染源为仓储物流中心车队货车可能洒漏的柴油、维修保养用的润滑油和柴油、地块平整过程大型机械可能洒漏的柴油，潜在污染物为重金属、多环芳烃类、苯系物、石油烃；地块周边潜在污染源为天津碱厂生产废水，潜在污染物为重金属、氰化物、石油烃、多环芳烃。

（3）本次调查共布设6个土壤采样点、3个地下水采样点。共送检18组土壤样品、2组土壤平行样品、3组地下水样品、1组地下水平行样品。送检土壤及地下水样品的检测指标均包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项基本项目（7种重金属、27种挥发性有机物、11种半挥发性有机物）、石油烃（C10-C40）和pH值，A1点位土壤样品加测氰化物，W1点位地下水样品加测氰化物，W2和W3加测氨氮和耗氧量。

本项目调查地块土壤样品选用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值进行风险筛选。地下水样品选用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准进行评价。

（4）土壤样品检测结果

送检土壤样品的pH值在8.33~8.92之间；土壤样品检出重金属（汞、砷、铜、铅、镉、镍），检出值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值，氰化物、六价铬未检出。部分样品检出石油烃（C10-C40），检出值未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值，其余挥发性有机物（单环芳烃、卤代芳烃、卤代脂肪烃、三卤甲烷、熏蒸剂）、半挥发性有机物（苯胺类和联苯胺类、多环芳烃、酚类、氯代烃、酞酸酯类、硝基芳烃及环酮）均低于检出限。

（5）地下水样品检测结果

送检3组地下水样品pH值为7.2~7.4；地下水样品中检出5种重金属（镍、铜、砷、镉、铅）、氨氮及高锰酸盐指数，检出值均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，氰化物、汞、六价铬未检出；挥发性有机物（单环芳烃、卤代芳烃、卤代脂肪烃、三卤甲烷、熏蒸剂）、半挥发性有机物（苯胺类和联苯胺类、多环芳烃、酚类、氯代烃、酞酸酯类、硝基芳烃及环酮）、石油烃（C10-C40）检出值均低于检出限。

综上所述，天津滨海高铁东项目E地块土壤样品检测的污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值，地下水检测的污染物含量未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，本项目不属于污染地块，无需进一步开展土壤污染状况调查工作，地块土壤环境质量符合未来规划为二类居住用地的要求。